豫交投001基本参数配置总结

| 参数类别 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 船型：30TEU内河集装箱船 |
|  | 技术设计总布置图编号：HJH4249G-100-02 |
|  | 设计单位：杭州江海船舶技术有限公司 |
|  | 设计日期：2024.12.21 |
| 主尺度 | 总长：54.35m |
|  | 船宽：10.20m |
|  | 型深：3.20m |
|  | 吃水： A级载货2.52m； B级载货2.65m； C级载货2.90m； A级装载集装箱2.40m |
| 航行动力 | 最大航速：13km/h |
|  | 电机功率：140kW |
|  | 续航力：12h（经济航速6km/h） |
| 电池电源 | 电池类型：磷酸铁锂箱式电源 |
|  | 电池容量：1567kWh×1 （注：36TEU相关箱式电源总容量1567.86kWh，采用宁德时代317Ah电芯，分2组独立输出，每组783.93kWh） |
| 舱室布置 | 包含压载水舱（NO.1-NO.6，左/右）、舷舱（NO.3-NO.4，左/右）、空舱、首尖舱、尾尖舱、机舱、货舱口、清水舱、茶水间、生活污水处理装置等 |
| 电气系统 | 航区：内河B级航区 |
|  | 配电系统电制： 交流400V三相四线中点接地； 交流230V单相双线； 直流24V双线绝缘 |
|  | 电源设备： 1台CCFJ15-M型船用三相交流同步发电机（3相、15kW、400V、50Hz）； 2组日用蓄电池组（24V，195Ah/组）； 1台GCA-40/36型硅整流充电机 |
|  | 配电设备： 机舱设落地式主配电板（380V负载分路6路、220V负载分路6路）； 充放电板； 驾驶室设照明分电箱（PD6-8/2P）； 驾控台 |
| 主要用电 设备 | 航行及通导：舵控制台（含DL-Ⅲ型舵角指示器）、主机遥控装置、CKY-25C型扩音机、RAY-80型甚高频电话、航行信号灯（CXH-1D系列等）、探照灯（TG3型1000W 220V等）、FT-8700型AIS、CPT-165型磁罗经等 |
|  | 动力及照明：4KW舵机液压油泵（380V）、5.5kW空压机（380V）、1.5kW生活污水处理装置等；正常照明（AC220V）、低压照明（DC24V） |